# Extraction du trait de côte à Saint-Louis : documentation du travail

Équipe TefesSat · Hackathon national « Du satellite à la solution » (SENSAT / TRL) Auteur : Abdoulaye DIOUF · Rédigé : 19 et 20 octobre 2026

## 1. Résumé

Ce document décrit, pas à pas, comment les traits de côte de la Langue de Barbarie (Saint-Louis, Sénégal) ont été extraits à partir d'images satellites Sentinel-2, de 2015 à 2025, avec Google Earth Engine et l'outil CoastSat. Il permet à n'importe qui de comprendre ce qui a été fait, de vérifier les choix et de refaire le travail.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Livrable | traits_de_cote.geojson |
| Zone traitée | Saint-Louis nord, de 15,97° N à 16,06° N (Guet Ndar, Goxu Mbacc, Ndar Toute) |
| Satellite | Sentinel-2 (résolution 10 m) |
| Période | 1er juillet 2015 au 31 décembre 2025 |
| Images téléchargées | 680 |
| Traits de côte extraits par CoastSat | 431 |
| Traits de côte finaux | 372 (une ligne par date, 11 années couvertes) |
| Format | GeoJSON, WGS84 (EPSG:4326), colonne date au format AAAA-MM-JJ |
| Statut | Zone nord terminée ; zone sud (brèche, Guéthie) à faire |

## 2. Contexte et objectif

La Langue de Barbarie est une bande de sable entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. La mer y avance et menace des quartiers de pêcheurs très denses. Le projet TefesSat mesure la vitesse de recul de la côte par tronçon de 50 m, puis compte les bâtiments menacés d'ici 2030.

Le rôle d'Abdoulaye dans la chaîne est le point de départ : produire les positions successives du trait de côte (la limite eau/sable à chaque date). Ndèye Fatou SOW s'en sert ensuite pour tracer des transects, calculer les vitesses de recul et l'exposition. Malick FALL les affiche dans le tableau de bord.

Exigences du cahier des charges pour ce fichier : une ligne par date, côté océan uniquement (rive du fleuve exclue), colonne date, GeoJSON en WGS84, dates au format AAAA-MM-JJ, au moins une date par an de 2015 à 2025.

Vocabulaire :

- Trait de côte : la ligne qui sépare l'eau du sable sur une image satellite.

- Google Earth Engine (GEE) : plateforme de Google qui héberge les images satellites gratuites.

- CoastSat : programme Python libre qui télécharge les images depuis GEE et détecte automatiquement le trait de côte à chaque date.

- Sentinel-2 : satellite européen, image tous les 5 jours environ, 10 m de résolution.

## 3. Environnement technique

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Machine | Windows, dossier de travail C:/MonCarriere/tefeSAT/Hackaton_Sensat |
| Gestionnaire d'environnements | Miniforge (conda et mamba) |
| Environnement | coastsat, Python 3.11 |
| Bibliothèques | geopandas, gdal, earthengine-api, scikit-image, matplotlib, astropy, notebook, pyyaml, pyqt5, imageio-ffmpeg |
| Projet Google Earth Engine | tefesat |
| Outil de détection | CoastSat (dépôt kvos/CoastSat), cloné dans Hackaton_Sensat/CoastSat |
| Notebook | extraction_saint_louis.ipynb, dans le dossier CoastSat |

## 4. Déroulé du travail

### Étape 1 : installation et connexion

- Inscription à Google Earth Engine (usage non commercial) et création du projet Google Cloud tefesat.

- Création de l'environnement coastsat en Python 3.11 et installation des bibliothèques.

- Clonage de CoastSat dans le dossier du projet.

- Authentification : earthengine authenticate, puis test ee.Initialize(project='tefesat') qui a répondu « GEE CONNECTE ».

### Étape 2 : zone d'étude et téléchargement

Un rectangle a été défini autour de la partie nord de la Langue de Barbarie, en coordonnées [longitude, latitude] : de -16,54 à -16,47 et de 15,97 à 16,06. CoastSat a recherché toutes les images Sentinel-2 disponibles entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2025 : 680 images, enregistrées dans CoastSat/data/SAINT_LOUIS_NORD/S2 (dossiers ms, swir, mask, meta). Les fichiers .tif bruts sont des images multibandes, des masques nuages et des bandes infrarouges : ils ne se lisent pas comme des photos, c'est normal qu'ils paraissent noirs ou blancs.

### Étape 3 : ligne de référence

CoastSat demande de tracer à la main, une seule fois, une ligne approximative le long de la côte. Le choix s'est porté sur une image Sentinel-2 sans nuages. Les points ont été posés côté océan, à la limite entre le sable et l'eau, sans jamais toucher la rive du fleuve.

Cette ligne sert de filtre : avec le paramètre max_dist_ref = 100, CoastSat ne cherche le trait de côte qu'à moins de 100 m de la ligne. C'est ce qui exclut la rive du fleuve et garantit le « côté océan uniquement ». La ligne est sauvegardée par CoastSat dans le dossier du site.

### Étape 4 : extraction automatique

CoastSat a détecté le trait de côte image par image (indice d'eau et seuillage automatique), puis :

- supprimé 17 doublons (deux images du même jour) ;

- écarté 3 images mal géoréférencées (erreur de positionnement supérieure à 10 m) ;

- conservé 431 traits de côte.

### Étape 5 : contrôle qualité et nettoyage

Les 431 traits de côte ont été convertis en lignes géographiques dans le système de coordonnées UTM 28N (EPSG:32628), puis filtrés en trois temps.

| Filtre | Principe | Effet |
| --- | --- | --- |
| Une date, une ligne | S'il reste deux lignes pour une même date, on garde la plus longue | 431 puis 427 lignes |
| Ligne principale | Coupure aux sauts de plus de 30 m, suppression des formes fermées (pirogues, bancs de sable, écume), conservation du plus long morceau ouvert | Disparition des grandes boucles |
| Longueur normale | On garde les lignes dont la longueur est comprise entre 0,6 et 1,4 fois la longueur médiane | 394 lignes gardées sur 427 |
| Rugosité | Rapport entre la longueur de la ligne et la distance entre ses extrémités ; on retire les lignes au-delà de la médiane plus 3 écarts absolus médians (seuil de 1,015) | 22 lignes retirées, 372 gardées |

Le filtre de rugosité retire les dates dont le tracé est hérissé de petites excroissances (écume, pirogues). Un trait de côte propre est presque droit.

### Étape 6 : export

Les 372 lignes sont converties en WGS84 (EPSG:4326) et écrites dans donnees/traits_de_cote.geojson, avec les colonnes date, satellite, precision_m (précision de géoréférencement) et la géométrie.

### Étape 7 : validation du fichier final

Le fichier a été relu à l'état brut (JSON) et vérifié :

- 372 lignes, 372 dates uniques ;

- format de date AAAA-MM-JJ respecté pour toutes les lignes ;

- années de 2015 à 2025 toutes présentes ;

- emprise (longitude min, latitude min, longitude max, latitude max) : -16,515 ; 15,970 ; -16,509 ; 16,060. Le trait de côte est une fine bande presque nord-sud, qui couvre toute la hauteur de la zone.

## 5. Paramètres de CoastSat utilisés

| Paramètre | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| sat_list | ['S2'] | Sentinel-2 uniquement |
| dates | 2015-07-01 à 2025-12-31 | Période d'étude |
| output_epsg | 32628 | UTM zone 28 Nord, coordonnées en mètres |
| cloud_thresh | 0,1 | Image écartée si plus de 10 % de nuages |
| dist_clouds | 300 | Distance de sécurité autour des nuages (m) |
| s2cloudless_prob | 40 | Seuil du masque nuageux Sentinel-2 |
| min_beach_area | 1000 | Surface minimale de plage détectée (m²) |
| min_length_sl | 500 | Longueur minimale d'un trait de côte (m) |
| max_dist_ref | 100 | Distance maximale à la ligne de référence (m) |
| check_detection | False | Pas de validation manuelle image par image |
| save_figure | False | Pas de figure enregistrée par image (économie de mémoire) |

## 6. Résultats

Nombre de traits de côte finaux par année :

| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dates | 2 | 16 | 31 | 34 | 39 | 43 | 34 | 38 | 45 | 41 | 49 |

2015 ne compte que 2 dates, car Sentinel-2 n'a commencé à fournir des images qu'à la mi-2015. Le critère « au moins une date par an » est rempli pour les 11 années.

## 7. Problèmes rencontrés et solutions

| Problème | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| mamba activate : « Shell not initialized » | Le shell n'était pas initialisé pour mamba ; les paquets avaient été installés dans l'environnement de base (Python 3.14) | Suppression et recréation de l'environnement coastsat en Python 3.11, activation avec conda activate |
| Jupyter : « Fichier introuvable » à l'ouverture | Ouverture automatique du navigateur échouée | Copie de l'adresse http://localhost:8888/... affichée dans la fenêtre de commande |
| NameError: SDS_download is not defined | Le noyau du notebook avait redémarré et oublié les imports | Relance des cellules de chargement ; les images déjà téléchargées étaient intactes sur le disque |
| MemoryError pendant save_jpg | La RAM (mémoire vive, distincte du stockage disque) saturait en créant des centaines de figures | Cellule supprimée : les aperçus ne sont pas nécessaires à l'extraction ; save_figure mis à False |
| Boucles parasites sur le graphique | Objets détectés en plus de la côte | Filtre « ligne principale » puis filtre de rugosité |
| Erreur .str à la relecture du fichier | Pandas convertit la colonne date en vraie date | Vérification sur le JSON brut |

## 8. Limites et incertitudes

Le jury évalue le contrôle des incertitudes ; voici les limites connues de ce travail.

- Résolution : un pixel Sentinel-2 mesure 10 m. Le trait de côte ne peut donc pas être plus précis que quelques mètres à une dizaine de mètres ; un recul de quelques mètres par an n'est visible qu'en cumulant plusieurs années.

- Marée et houle : aucune correction de marée n'a été appliquée. La position de la limite eau/sable varie avec le niveau de la mer au moment du passage du satellite, ce qui ajoute du bruit d'une date à l'autre.

- Détection automatique : les traits de côte n'ont pas été validés un par un à la main. Les filtres de qualité sont automatiques ; un échantillon est à vérifier visuellement.

- 2015 : seulement 2 dates.

- Couverture : seule la zone nord (15,97° N à 16,06° N) est traitée à ce stade.

- Filtres de nettoyage : les seuils (30 m, 0,6 à 1,4 fois la médiane, médiane plus 3 écarts) sont des choix empiriques, qui retirent 22 lignes sur 394 au dernier filtre.

## 9. Reproduire le travail

- Installer Miniforge, créer l'environnement et installer les bibliothèques (annexe, partie A).

- Cloner CoastSat et s'authentifier à Google Earth Engine.

- Dans un notebook placé dans le dossier CoastSat, exécuter dans l'ordre les cellules de l'annexe (parties B à G).

- Pour une autre zone, changer uniquement le polygone et le nom du site.

Attention à Git : le dossier CoastSat/data contient plusieurs Go d'images et ne doit jamais être poussé sur GitHub (à ajouter au .gitignore).

## 10. Fichiers du projet

| Fichier | Contenu | Où |
| --- | --- | --- |
| donnees/traits_de_cote.geojson | Livrable : 372 traits de côte | Dépôt GitHub |
| notebooks/01_extraction_trait_de_cote.ipynb | Notebook complet | Dépôt GitHub |
| environment.yml | Environnement conda | Dépôt GitHub |
| CoastSat/data/SAINT_LOUIS_NORD/ | 680 images, ligne de référence, sauvegarde output_sauvegarde.pkl | Disque local uniquement |

## 11. Travail restant

| Tâche | Échéance |
| --- | --- |
| Zone sud (brèche, Guéthie à 15,879° N) : téléchargement, ligne de référence, extraction, fusion avec la zone nord | À lancer |
| Carte avant / après (2015 et 2025) et vérification des bâtiments de Guéthie sur Google Earth | Mercredi 21 octobre, 16 h |
| Classification eau / sable par apprentissage automatique, comparée au seuil d'Otsu | Mercredi 21 octobre, 20 h |
| Animation de la brèche depuis 2003 (Landsat), si le temps le permet | Mercredi 21 octobre, 20 h |
| Inventaire des sources : contribution, outils, outils d'IA utilisés | Mercredi 21 octobre, 21 h |

## 12. Outils utilisés

Google Earth Engine, CoastSat, Python (geopandas, shapely, numpy, matplotlib), Jupyter, Miniforge, Git. Outil d'IA : Claude (Anthropic) a servi à guider la procédure, à diagnostiquer les erreurs et à rédiger les cellules de code ; l'exécution, le choix de la ligne de référence et la validation des résultats ont été faits par l'auteur.

## Annexe : code

### A. Installation (invite Miniforge)

conda create -n coastsat python=3.11 -y
conda activate coastsat
mamba install geopandas gdal earthengine-api scikit-image matplotlib astropy notebook pyyaml -y
pip install pyqt5 imageio-ffmpeg
git clone https://github.com/kvos/CoastSat.git
earthengine authenticate

### B. Chargement et zone (cellules 1 et 2)

import os, pickle, warnings
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
warnings.filterwarnings('ignore')
import ee
from coastsat import SDS_download, SDS_preprocess, SDS_shoreline, SDS_tools
ee.Initialize(project='tefesat')

polygon = [[[-16.54, 15.97], [-16.47, 15.97], [-16.47, 16.06],
            [-16.54, 16.06], [-16.54, 15.97]]]
polygon = SDS_tools.smallest_rectangle(polygon)
inputs = {
    'polygon': polygon,
    'dates': ['2015-07-01', '2025-12-31'],
    'sat_list': ['S2'],
    'sitename': 'SAINT_LOUIS_NORD',
    'filepath': os.path.join(os.getcwd(), 'data'),
    'landsat_collection': 'C02'
}

### C. Téléchargement des images

result = SDS_download.check_images_available(inputs)
metadata = SDS_download.retrieve_images(inputs)
metadata = SDS_download.get_metadata(inputs)

### D. Réglages et ligne de référence

settings = {
    'cloud_thresh': 0.1, 'dist_clouds': 300, 'output_epsg': 32628,
    'check_detection': False, 'adjust_detection': False, 'save_figure': False,
    'min_beach_area': 1000, 'min_length_sl': 500, 'cloud_mask_issue': False,
    'sand_color': 'default', 'pan_off': False, 's2cloudless_prob': 40,
    'inputs': inputs
}
%matplotlib qt
settings['reference_shoreline'] = SDS_preprocess.get_reference_sl(metadata, settings)
settings['max_dist_ref'] = 100

### E. Extraction automatique

output = SDS_shoreline.extract_shorelines(metadata, settings)
output = SDS_tools.remove_duplicates(output)
output = SDS_tools.remove_inaccurate_georef(output, 10)
print('Traits de côte extraits :', len(output['dates']))
with open(os.path.join(inputs['filepath'], inputs['sitename'], 'output_sauvegarde.pkl'), 'wb') as f:
    pickle.dump(output, f)

### F. Nettoyage (ligne principale, longueur, rugosité)

import geopandas as gpd
from shapely.geometry import LineString

def garder_ligne_principale(sl, saut=30):
    if sl.size == 0:
        return None
    sl = sl[~np.isnan(sl).any(axis=1)]
    if len(sl) < 2:
        return None
    pas = np.hypot(sl[1:, 0] - sl[:-1, 0], sl[1:, 1] - sl[:-1, 1])
    morceaux = np.split(sl, np.where(pas > saut)[0] + 1)
    candidats = []
    for m in morceaux:
        if len(m) < 2:
            continue
        ferme = np.hypot(m[0, 0] - m[-1, 0], m[0, 1] - m[-1, 1]) < saut
        if ferme:
            continue
        candidats.append((LineString(m).length, m))
    if not candidats:
        return None
    return max(candidats, key=lambda c: c[0])[1]

rows = []
for i, d in enumerate(output['dates']):
    principale = garder_ligne_principale(np.array(output['shorelines'][i]))
    if principale is None:
        continue
    ligne = LineString(principale)
    rows.append({'date': d.strftime('%Y-%m-%d'),
                 'satellite': output['satname'][i],
                 'precision_m': output['geoaccuracy'][i],
                 'longueur_m': ligne.length,
                 'geometry': ligne})

gdf = gpd.GeoDataFrame(rows, crs='EPSG:32628')
gdf = gdf.sort_values('longueur_m').drop_duplicates('date', keep='last').sort_values('date')
med = gdf['longueur_m'].median()
gdf['ok'] = gdf['longueur_m'].between(0.6 * med, 1.4 * med)
bon = gdf[gdf['ok']].copy()
bon['annee'] = bon['date'].str[:4].astype(int)

def rugosite(g):
    c = np.array(g.coords)
    droit = np.hypot(c[-1, 0] - c[0, 0], c[-1, 1] - c[0, 1])
    return g.length / droit if droit > 0 else np.inf

bon['rugosite'] = bon.geometry.apply(rugosite)
mediane = bon['rugosite'].median()
mad = (bon['rugosite'] - mediane).abs().median() * 1.4826
bon = bon[bon['rugosite'] <= mediane + 3 * mad].copy()
print(len(bon), 'traits de côte gardés')

### G. Export du livrable

final = bon[['date', 'satellite', 'precision_m', 'geometry']].sort_values('date')
final = final.to_crs(epsg=4326)
dossier = os.path.join('..', 'donnees')
os.makedirs(dossier, exist_ok=True)
chemin = os.path.join(dossier, 'traits_de_cote.geojson')
final.to_file(chemin, driver='GeoJSON')